K.ZP.FC.333-55/18                                                                        Wąbrzeźno 18.05.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „Zakup i dostawa wraz z montażem zintegrowanego systemu do higieny osobistej, transportu i hydroterapii – wanna wraz z wózkiem wolnostojąca, nie wymagająca fundamentowania i obudowy na potrzeby mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie”

- Zakup 1 sztuki zintegrowanego systemu do higieny osobistej i hydroterapii,

- zakup 1 wózka .

Termin realizacji zamówienia  - określony w umowie

Kryterium oceny ofert – cena 100%,

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy (wzór umowy w załączeniu)

Szczegółowy opis zamówienia:

- wanna przystosowana do współpracy z wózkiem o wymiarach długość 1.950, szerokość 800, wolnostojąca, nie wymagająca fundamentowania i obudowy,

- zakres podnoszenia min. 450  mm

- zasilana przez prąd jednofazowy 230 V,

- wanna posiadać powinna:

- baterię wody mieszalną lub termostatyczną,

- prysznic,

- termometr,

- instalacje hydromasażu podwodnego z możliwością regulacji strumienia,

- pilot do sterowania funkcją „góra – dół”,

- układ zasilania elektrycznego zabezpieczony wyłącznikiem różnicowo – prądowym,

- urządzenie wyposażenie w mechaniczny zawór pozwalający na opuszczenie wanny przy zaniku zasilania elektrycznego,

- masaż miejscowy,

- system dezynfekcji wanny i instalacji hydromasażu,

- system osuszania wanny,

- poręcze do podtrzymywania i podpory pod stopy,

- wózek o wymiarach: długość – 1800, szerokość – 750 o parametrach:

- zakres podnoszenia leżaka min 400 mm, masa urządzenia max 60 kg, nośność – 140 kg,

- ustawienie skrajnych segmentów leżaka 0, 30, 45, 60 ° lub bezstopniowe,

- symetryczna budowa umożliwiająca dostęp do mieszkańca z dowolnej strony łóżka,

- materacyk, podgłówek, pasy do podtrzymywania mieszkańca, dwa koła z hamulcem,

- zmiana wysokości leżaka podnośnikiem  hydraulicznym z regulacją prędkości opadania,

- dostawa i montaż w cenie,

- wraz z dostawą urządzenia i wózka należy dostarczyć atest, certyfikat oraz deklarację zgodności CE na dostarczone urządzenie,

- instruktaż dotyczący obsługi urządzenia,

- szkolenie pracowników Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego w zakresie obsługi zamontowanego urządzenia,

- gwarancja minimum 24 miesiące,

- przeglądy techniczne zgodnie z wymaganiami, czas reakcji serwisu max 72 godz robocze.

| Przedmiot zamówienia | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- |
| Zakup, dostawa i montaż zintegrowanego systemu do higieny osobistej, transportu i hydroterapii - wanna wolnostojąca |  |  |
| Zakup i dostawa wózka |  |  |

Prosimy o oszacowanie oddzielnie wanny i wózka.

Prosimy o przedstawienie w ofercie warunków przeglądu technicznego okresowego urządzenia wraz z ceną (nie wliczaną do ceny oferty).

Ofertę prosimy przesłać  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.06.2018 roku na adres: Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie ul. Pod Młynik 4 A 87- 200 Wąbrzeźno lub na adres e-mailowy: dpswabrzezno@torun.home.pl, z dopiskiem:  „Oferta na zakup i dostawę wraz z montażem zintegrowanego systemu do higieny osobistej, transportu i hydroterapii – wanna wraz z wózkiem wolnostojąca, nie wymagająca fundamentowania i obudowy na potrzeby mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie”

W razie wątpliwości proszę o kontakt:

- sprawy dotyczące wymogów zamówienia – W. Rudnicka tel. 56 688 03 71

- sprawy proceduralne – K. Fic tel. 56 471 99 62